- Biến đổi số thập phân 100.25 thành số nhị phân, hexa, octal.

- Chuyển đổi số nhị phân không dấu 11101001 sang hệ thập phân, hexa và octal.

- Thực hiện phép nhân 2 số nhị phân không dấu: 1100 * 1011

- Thực hiện phép chia 2 số nhị phân không dấu: 11001101 : 101

- Chuyển đổi số thập phân 100 và -123 sang số nhị phân có dấu 8 bit dạng dấu-độ lớn, bù-1, bù-2.

- Thực hiện phép cộng 2 số có dấu dạng bù-2 sau:

  - 00010011 + 11111010

  - 01111101 + 01000101

- Thực hiện phép trừ 2 số có dấu dạng bù-2 sau:

  - 00001000 - 00000100

  - 11000110 – 00110011

- Thực hiện phép nhân 2 số có dấu dạng bù-2 theo các bước đã học:

  - 10 * 6

  - 20 * (-10)

- Thực hiện phép chia 2 số có dấu dạng bù-2 theo các bước đã học:

  - 100 / 20

  - 100 / (-20)

  - 100 / 30

- Thực hiện các phép tính số Hexa sau:

  - 3B + 16

  - DE + BF

  - 62 – 2A

  - D5 – 1E

- Thực hiện phép cộng số BCD-8421 sau:

  - 00110100 + 01000101

  - 01000110 + 00110101

- Chuyển đổi mã nhị phân 10101111 sang mã Gray và chuyển đổi mã Gray 11110101 sang mã nhị phân.